Проект технического задания

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

Должность
Наименование организации

___________________ Фамилия И.О.

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик:

Должность
Наименование организации

___________________ Фамилия И.О.

«___» _____2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На создание автоматизированной системы мониторинга и управления гидропонной установкой

Листов 18

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1	Полное и краткое наименование системы	4

1.2	Наименование организации-заказчика	4

1.3	Наименование организации-разработчика	4

1.4	Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы	4

1.5	Плановые сроки начала и окончания работ	4

1.6	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	4

1.7	Ссылка на макет интерфейса в Figma	5

1.8	Ссылка на файл с датасетом	5

2.	Цели и назначение развития системы	6

2.1	Назначение системы	6

2.2	Цели создания системы	6

3.	Характеристика объектов автоматизации	7

3.1	Основные сведения об объекте автоматизации	7

3.2	Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	7

4.	Требования к системе	8

4.1	Требования к структуре системы в целом	8

4.1.1	Общие принципы развития Системы	8

4.1.2	Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	9

4.1.3	Требования к режимам функционирования системы	10

4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	10

4.2.1	Запрос данных с датчика	10

4.2.2	Мониторинг и анализ изображений растений	10

4.2.3	Оповещение о событиях	10

4.2.4	Управление освещением	11

4.2.5	Управление циркуляцией раствора	11

4.3	Требования к видам обеспечения	11

4.3.1	Требования к информационному обеспечению	11

4.3.2	Требования к лингвистическому обеспечению	11

4.3.3	Требования к программному обеспечению	12

4.3.4	Требования к техническому обеспечению	12

4.3.5	Требования к метрологическому обеспечению	12

4.3.6	Требования к организационному обеспечению	12

4.3.7	Требования к методическому обеспечению	13

4.4	Требования к эргономике и технической эстетике	13

4.4.1	Общие требования к интерфейсу	13

4.4.2	Состав экранных форм	13

5.	Состав и содержание работ по развитию системы	16

6.	Источники разработки	17

- Общие сведения

  - Полное и краткое наименование системы

- Полное наименование: Автоматизированная система мониторинга и управления гидропонной установкой

- Краткое наименование: GreenEye AI

  - Наименование организации-заказчика

Заказчик: ЛИнТех № 28 города Кирова

  - Наименование организации-разработчика

Подрядчик: команда разработчиков в составе четырех подгрупп:

- подгруппа 1 «Сервер» — разработка серверной части системы и базы данных;

- подгруппа 2 «AI и Интерфейс» — разработка модуля компьютерного зрения и пользовательского веб-интерфейса;

- подгруппа 3 «ESP и датчики» — программирование микроконтроллеров ESP, подключение и настройка датчиков;

- подгруппа 4 «Корпус, гидропоника и документация» — проектирование гидропонного стеллажа, описание параметров выращивания, обзор аналогов, подготовка ТЗ и ТП по ГОСТ.

  - Перечень документов, на основании которых выполняется развитие Системы

Основанием для создания Системы является утвержденное техническое задание в рамках выполнения учебного проекта.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

  - Начало работ: 25.01.2026

  - Окончание работ: 09.05.2026

  - Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет средств ЛИнТеха № 28 города Кирова, который предоставляет материально-техническую базу: гидропонный стеллаж, оборудование, датчик, исполнительные устройства и расходные материалы. Работы по разработке программного обеспечения и интеграции выполняются силами Подрядчика в инициативном порядке.

  - Ссылка на макет интерфейса в Figma

Макет пользовательского интерфейса разработан в Figma и доступен по ссылке, предоставленной Заказчиком: https://www.figma.com/design/3Xm3WtGB1ybgeFRCzCORwQ/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0-1&t=2khOEV1AYSIsbQQk-1

  - Ссылка на файл с датасетом

Для обучения нейросетевой модели используется датасет, содержащий изображения растений (латук) с классификацией их состояний. Ссылка на файл с датасетом предоставлен Заказчиком: https://disk.yandex.ru/d/MAZCz9EllHrz1Q

- Цели и назначение развития системы

  - Назначение системы

Система предназначена для автоматизации процесса ухода за растениями в гидропонной установке путем непрерывного мониторинга их состояния и параметров среды.

  - Цели создания системы

Целями создания Системы являются:

  - снижение трудозатрат на ежедневный уход за растениями;

  - обеспечение стабильных и оптимальных условий для роста растений;

  - раннее обнаружение признаков заболеваний растений с помощью технологий компьютерного зрения;

  - сбор и анализ данных о жизненном цикле растений для улучшения алгоритмов ухода.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является гидропонный стеллаж для выращивания растений. В рамках проекта в качестве целевой культуры определен латук (Lactuca sativa). Для данной культуры известны следующие параметры содержания:

- температура воздуха: 18-24°C;

- относительная влажность воздуха: 40-70%;

- освещение: 12-16 часов в сутки;

- полив/циркуляция: осуществляется автоматически по заданному расписанию (по умолчанию раз в 3 часа по 10 минут). В ручном режиме допускается внеплановое включение циркуляции.

Стеллаж представляет собой многоуровневую конструкцию, включающую в себя:

- грядки с растениями и субстратом;

- резервуар с питательным раствором (30 л);

- систему освещения на базе LED-светильников;

- систему вентиляции;

- систему циркуляции раствора (помпа в резервуаре);

- блок управления и питания;

- камеру для видеонаблюдения за растениями;

- датчик влажности воздуха и температуры SHT3x.

  - Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Условия эксплуатации системы (серверная часть, рабочее место пользователя) должны соответствовать санитарным нормам для офисных помещений (СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20).

Оборудование на стеллаже (ESP, датчик) должно функционировать в условиях повышенной влажности, что требует применения соответствующих мер защиты (влагозащищенные корпуса, качественная изоляция соединений).

- Требования к системе

  - Требования к структуре системы в целом

Структура Системы строится на принципах модульности, обеспечивающих гибкость, масштабируемость и возможность последующей модернизации. Основные требования к структуре определяются совокупностью принципов, изложенных ниже.

    - Общие принципы развития Системы

Развитие Системы осуществляется на основе следующих принципов, определяющих подходы к проектированию, реализации и дальнейшему сопровождению:

- принцип системности — при декомпозиции системы должны быть установлены такие связи между её структурными элементами (ESP, сервер, AI-модуль, интерфейс), которые обеспечивают целостность системы за счёт единых форматов обмена данными (JSON), стандартизированных протоколов (HTTP) и согласованных интерфейсов взаимодействия (API);

- принцип масштабируемости (открытости): система должна развиваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава Системы без нарушения ее функционирования;

- принцип совместимости: должны быть реализованы информационные интерфейсы (API), благодаря которым компоненты Системы могут взаимодействовать между собой в соответствии с установленными правилами;

- принцип модульности: система строится по клиент-серверной архитектуре с выделенными компонентами:

  - устройства сбора данных и управления (ESP);

  - сервер приложений и базы данных;

  - клиентское веб-приложение (интерфейс);

  - модуль компьютерного зрения (AI).

- принцип своевременности информации: данные, поступающие в Систему от датчика и камер, должны в полной мере отвечать условиям полноты, достоверности и актуальности информации;

- принцип повторного использования: должна быть предусмотрена возможность использования разработанных компонентов (например, модуля AI) для разных полок без существенной модификации.

    - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система состоит из следующих функциональных подсистем, каждая из которых решает определенный круг задач и взаимодействует с другими через установленные интерфейсы.

Подсистема сбора данных и управления (ESP):

- показания с датчика (температура, влажность воздуха);

- управляет исполнительными устройствами (помпа, свет, вентилятор) по командам с сервера или по локальной логике;

- отправляет данные на сервер по протоколу HTTP.

Подсистема хранения и обработки данных (Сервер + БД):

- принимает и обрабатывает данные от подсистемы ESP (показания датчика, фотографии);

- хранит все данные в базе данных (история показаний, события, логи, результаты анализа AI);

- предоставляет API для взаимодействия с подсистемой пользовательского интерфейса (получение данных, отправка команд управления);

- взаимодействует с подсистемой компьютерного зрения (передаёт фотографии на анализ, принимает результаты).

Подсистема компьютерного зрения (AI):

- анализирует изображения растений;

- классифицирует состояние растений (healthy_latuk, diseased_latuk);

- передает результаты на сервер.

Подсистема пользовательского интерфейса (Фронтенд):

- визуализирует данные (графики, стрим с камер);

- отображает события (отклонения параметров, обнаружение болезни);

- предоставляет интерфейс для ручного управления установкой.

Подсистема автоматизации и корпуса (Аппаратная часть):

- включает гидропонный стеллаж;

- содержит исполнительные механизмы (помпу, вентилятор, освещение);

- обеспечивает размещение датчика и камеры.

    - Требования к режимам функционирования системы

Автоматический режим (основной): система самостоятельно выполняет сбор данных, анализ и управление исполнительными устройствами на основе заданных алгоритмов и показаний датчика.

Ручной режим (режим обслуживания): предоставляет пользователю возможность через интерфейс принудительно включать/выключать помпу, освещение, вентилятор, игнорируя автоматические алгоритмы.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

    - Запрос данных с датчика

Система должна автоматически запрашивать показания с датчика (температура, влажность воздуха) с заданной периодичностью (настраивается по умолчанию раз в 5 минут) и передавать их на сервер.

Если датчик не передал значение (отсутствие данных, ошибка чтения, обрыв связи), система должна:

- зафиксировать в логе событие с указанием типа датчика и времени сбоя;

- использовать последнее корректное значение для управления;

- при длительном отсутствии данных сформировать событие «Сбой датчика» для уведомления пользователя.

    - Мониторинг и анализ изображений растений

Мониторинг и анализ состояния растений на основе визуальных данных включает:

- автоматический непрерывный захват изображений растений;

- передача изображений в AI-модуль для анализа;

- классификация состояния;

- отображение результатов анализа в пользовательском интерфейсе.

    - Оповещение о событиях

Генерация событий при:

- выходе параметров среды за допустимые пределы (температура, влажность);

- обнаружении AI-модулем признаков болезни растения.

Отображение активных событий в интерфейсе с указанием типа, времени и рекомендаций.

    - Управление освещением

Автоматическое включение/выключение освещения по заданному расписанию (по умолчанию включение в 08:00, выключение в 20:00) и/или по команде пользователя в ручном режиме.

    - Управление циркуляцией раствора

Обеспечение циркуляции питательного раствора по заданному расписанию (по умолчанию раз в 3 часа по 10 минут).

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

      - Требования к исходным данным для обучения нейросетевой модели

Для обучения и валидации нейросетевой модели используется датасет, содержащий изображения растений (латук) с разметкой их состояний. Результаты классификации должны передаваться в формате, соответствующем API:

- Healthy_latuk — растение здорово;

- diseased_latuk— растение больно.

Изображения предоставляются в формате png, аннотации — в .json/.csv. Ссылка на файл с датасетом предоставлена Заказчиком в разделе 1.11.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

К лингвистическому обеспечению Системы предъявляются следующие требования:

- вся текстовая информация в пользовательском интерфейсе должна быть представлена на русском языке;

- внутренний обмен данными между компонентами может осуществляться с использованием английских терминов (в названиях полей JSON и т.д.).

    - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Системы должно быть реализовано с использованием свободно распространяемого ПО, подходящего под уровень реализации проекта.

    - Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение Системы включает:

Сервер:

- Raspberry Pi 5 — 1 шт.;

- AI-модуль (Raspberry Pi M.2 HAT+) — 1 шт.;

- кулер для Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi Active Cooler) — 1 шт.

Микроконтроллер:

- ESP модуль (ESP8266MOD) — 1 шт.;

Датчик:

- датчик влажности воздуха и температуры SHT3x – 1 шт.

Камера:

- камера для Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi Camera Module 3) — 1 шт.;

Исполнительные устройства и ёмкости:

- циркуляционная погружная помпа — 1 шт.;

- LED-светильники – 2 шт.;

- вентилятор для циркуляции воздуха – 1 шт.;

- основной бак для питательного раствора (30 л) – 1 шт.

Блок питания:

- блок питания type C (XS-GaN-27W) — 1 шт.;

    - Требования к метрологическому обеспечению

Специальных требований к метрологическому обеспечению не предъявляется.

    - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Системы должно включать:

- определение ответственных за развертывание и эксплуатацию системы (из числа участников команд);

- назначение администратора системы (отвечает за бесперебойную работу сервера);

- проведение инструктажа пользователей по работе с интерфейсом;

- разработку инструкции по обслуживанию установки.

    - Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению не предъявляются.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

    - Общие требования к интерфейсу

Пользовательский интерфейс Системы должен соответствовать следующим общим требованиям:

- быть интуитивно понятным, локализованным на русском языке;

- обеспечивать единообразную реакцию на интерактивные элементы;

- выдавать понятные сообщения об ошибках на русском языке.

    - Состав экранных форм

Экран параметров среды должен содержать (Рисунок 1-4):

- полив (авто/ручной);

- освещение (вкл/выкл);

- режим освещения (авто/ручной);

- вентилятор (вкл/выкл);

- график состояния полива;

- график состояния освещения;

- записи с камер;

Рисунок 1

    - названия растений;

    - названия стеллажей;

    - возможность добавить полку;

    - записи с камер;

Рисунок 2

    - полив (авто/ручной);

    - освещение (вкл/выкл);

    - режим освещения (авто/ручной);

    - управление поливом (вкл/выкл);

    - автоматический режим;

    - настройка расписания полива;

    - управление освещением (вкл/выкл);

    - автоматический режим освещения (вкл/выкл);

    - вентилятор (вкл/выкл);

    - настройка расписания освещения;

    - сделать фото:

    - график состояния полива;

    - график состояния освещения;

Рисунок 3

    - записи с камер;

    - растения, требующие внимания.

Рисунок 4

- Состав и содержание работ по развитию системы

Работы по созданию Системы выполняются в соответствии с Календарным планом.

Таблица 1 — Календарный план производства работ

| № Этапа | Состав выполняемых работ | Результаты выполнения работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка частных технических заданий | Утвержденное ТЗ, схема стеллажа, макет интерфейса | 1 неделя |
| 2 | Техническое проектирование и реализация прототипов | Рабочий сервер с БД, ESP, шлющий данные, AI-модель, спецификация | 2 недели |
| 3 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | Протоколы испытаний, комплект рабочей документации | 2 недели |

- Источники разработки

- ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- Материалы, предоставленные Заказчиком.

- Результаты анализа существующих решений в области автоматизации гидропоники.

- Данные, собранные в ходе анализа предметной области и сформированные в датасет для обучения нейросетевой модели (изображения растений с разметкой состояний: здоров, болен, дефицит питания).